PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| NAZWA INWESTYCJI | : WYKONANIE PODJAZDU PRZED ŚDS JEDLANKA |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : 26-660 Jedlińsk, Jedlanka 10 |
| INWESTOR | : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDLANCE |
| ADRES INWESTORA | : 26-660 Jedlińsk, Jedlanka 10 |
| BRANŻA | : ROBOTY BROGOWE |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Dariusz Cukrowski

DATA OPRACOWANIA	  :     09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

09.2018

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rozbiórki |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0104-17 | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0104-13 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0108-08 | WywoŜenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0108-04 | WywoŜenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5 d.1 | kalkulacja własna | Likwidacja Ŝywopłotu długości 35 m - wycięcie, usunięcie koparką korzeni, wywiezienie gałęzi i korzeni | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6 d.1 | KNR-W 4-03 1151-01 | Ręczny demontaŜ słupów oświetleniowych | słup |  |  |
|  |  | 1 | słup | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.1 | kalkulacja własna | Obcięcie krawędzi asfaltu | m |  |  |
|  |  | 6.5 | m | 6.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.50 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4.0*(12.0+10.0) | m2 | 88.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.00 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dalszy 1 cm grubości | m2 |  |  |
|  |  | 4.0*(12.0+10.0) | m2 | 88.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej | m |  |  |
|  |  | 71.0*2+6.0*2 | m | 154.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.00 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | 154.0*0.03 | m3 | 4.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.62 |
| 12 d.1 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  | trylinka | 4.0*71.0+4.5*25.0+0.5*6.0*2.5 | m2 | 404.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 404.00 |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 67.0*2-8.0*2+1.5*4 | m | 124.00 |  |
|  |  | 4.0 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.00 |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej oraz kostki brukowej | m2 |  |  |
|  |  | 1.0*(67.0-8.0+1.5*2)+2.0 | m2 | 64.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.00 |
| 15 d.1 | KNR 2-31 0814-02 analogia | Rozebranie cieków betonowych | m |  |  |
|  |  | 4.0 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 16 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 88.0*0.04+154.0*0.15*0.30+4.62+404.0*0.12+128.0*0.06*0.20+64.0*0.07+4.0* 0.20*0.15 | m3 | 69.69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.69 |
| 17 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 69.69 | m3 | 69.69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.69 |
| 2 |  | Nawierzchnia |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.2 | KNR 2-01 0206-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  | droga | (0.30-0.12)*(4.60*71.0+0.5*6.0*2.5) | m3 | 60.14 |  |
|  | parking | 0.50*5.0*26.60 | m3 | 66.50 |  |
|  | chodniki | (1.70*(64.0+10.80+3.0)+2.0*4.10+3.5*2.2)*(0.20-0.07)+1.5*1.0*0.20 | m3 | 19.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146.20 |
| 19 d.2 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 146.20 | m3 | 146.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146.20 |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem | m3 |  |  |
|  |  | 0.05*(71.0*2+5.15*2+3.0) | m3 | 7.77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.77 |
| 21 d.2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeŜe 8x30 z oporem - połączenie kostki z asfaltem i połączenie z kostką istniejącą w bramie na granicy działek | m3 |  |  |
|  |  | 0.05*(6.0+4.0) | m3 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.50 |
| 22 d.2 | KNR 2-31 0402-05 | Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.05*(2*3.14*7.25)*0.25 | m3 | 0.57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.57 |
| 23 d.2 | KNR 2-31 0403-05 | KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 3.0*2 | m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 24 d.2 | KNR 2-31 0403-03 | KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 71.0*2-26.0+5.15*2+3.0 | m | 129.30 |  |
|  |  | -6.0 | m | -6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.30 |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0403-07 | KrawęŜniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m |  |  |
|  |  | 2*3.14*7.25*0.25+4.0*2 | m | 19.38 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.38 |
| 26 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m |  |  |
|  | chodniki | 42.0*2+7.5-1.5*2+1.50*5+1.0+1.0+13.0+8.0+9.80+4.50+1.0 | m | 134.30 |  |
|  | zakola | 3.14*5.75 | m | 18.06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 152.36 |
| 27 d.2 | KNR 2-31 0407-06 | ObrzeŜa betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m |  |  |
|  |  | 18.06+8.0*4 | m | 50.06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.06 |
| 28 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 |  |  |
|  | droga | 4.0*71.0+0.5*6.0*2.5 | m2 | 291.50 |  |
|  | parking | 5.0*26.0 | m2 | 130.00 |  |
|  | chodniki | (1.50*(64.0+10.80+3.0)+2.0*4.10+1.5*12.0+3.5*2.2)+1.5*1.0 | m2 | 152.10 |  |
|  | zakola | (0.5*3.14*5.75*5.75-5.75*2*1.0) | m2 | 40.41 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 614.01 |
| 29 d.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa B10 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 |  |  |
|  | droga | 4.0*71.0+0.5*6.0*2.5 | m2 | 291.50 |  |
|  | parking | 5.0*26.0 | m2 | 130.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 421.50 |
| 30 d.2 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 |  |  |
|  | droga | 4.0*71.0+0.5*6.0*2.5 | m2 | 291.50 |  |
|  | parking | 5.0*26.0 | m2 | 130.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 421.50 |
| 31 d.2 | KNR 2-31 23103-03 | Ciek odwadniający z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 26.0*0.40 | m2 | 10.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.40 |
| 32 d.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -droga i parking - kostka np. "Luna klasyczna" - kolor Ŝółty, beŜowy lub rubinowy. Miejsca parkingowe zaznaczone paskiem innego koloru. | m2 |  |  |
|  | droga | 4.0*71.0+0.5*6.0*2.5 | m2 | 291.50 |  |
|  | parking | 5.0*26.0-26.0*0.40 | m2 | 119.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 411.10 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 d.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki - kostka "Arco klasyczna" - kolor Ŝółty, beŜowy lub rubinowy | m2 |  |  |
|  | chodniki | (1.50*(64.0+10.80+3.0)+2.0*4.10+1.5*12.0+3.5*2.2)+1.5*1.0 | m2 | 152.10 |  |
|  | zakola | (0.5*3.14*5.75*5.75-5.75*2*1.0) | m2 | 40.41 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.51 |
| 34 d.2 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 4.5 | m | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 35 d.2 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 200.0 | m2 | 200.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |